附件2

| 设备名称、数量及参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 拟采购 数量 | 技术要求 | 备注 |
| 1 | 综合气象仪 | 2 | 1.风速：0.6-40m/s 精度：±3% 分辨率：0.1m/s 2.空气温度：-29℃-70℃ 精度：1℃ 分辨率：0.1℃ 3.风寒：0.4 to40 m/s,-45.6 to10.0℃ 精度：1℃ 分辨率：0.1℃ 4.相对湿度：5-95% 精度：3% 分辨率：0.1 5.热力指数： 21.1 to54.4 ℃,0 to 100 %RH 精度：2℃ 分辨率：0.1℃ 6.露点温度：-29.0 to70.0 ℃, 20.0 to 95.0 %RH 精度：2℃ 分辨率：0.1℃ 7.气压：300-1100hPa 精度：1.5 hPa/mb 分辨率：0.1 hPa/mb 8.海拔：-2000m-9000m 精度：15m 分辨率：1m 9.湿球温度：0-37.8℃，5.0-95.0%RH, -2000.0 to 9000.0 hPa,<6000 m 10.精度：2℃ 分辨率：0.1℃ 11.至少含主机1台、设备箱1个，说明书合格证各1份。 |  |
| 2 | 全站仪 | 2 | 1.望远镜: 成 像：正像 视 场：1°30′ 物镜有效孔径：Φ50mm 分辨率：3″ 放大倍率：30× 最短视距：1.0m 2.测距： 精 度：±(2mm＋2×10-6·D) 测 距：1500m/免棱镜； 1500m/反光片；5000m/单棱镜 精测0.5S 3.角度测量： 测角方式：绝对编码 测角精度：2″ 最小读数：1″/5″ 4.补偿器： 补偿范围：±6′ 5.电源： 工作电压：7.4V DC （可充锂离子电池） 工作时间：连续测角测距至少8小时 6.其它： 通讯：RS-232C/USB/SD卡/蓝牙（可选） 内存：120000 防水、防尘：IP55 7.至少含主机1台；脚架1个；对中杆带架1个；棱镜头1个；设备箱1个，使用说明书合格证1份。 |  |
| 3 | 制动下滑量测试仪 | 2 | 1、控制终端类型：手持终端 2、下滑量测量精度：±0.3mm 3、测速精度：≤0.01m/s 4、测距精度：±0.3mm 5、测距分辨率：0.1mm 6、位移测量范围：0-5m 7、电量显示：外置4段电量提示 8、内置锂电池：12V 9、仪器工作湿度：<90%（RH） 10、仪器工作温度：（-10～50）℃ 11.至少含主机1台；设备箱1个，合格证、说明书各1份。 |  |
| 注：1.以上工具、设备应用于特种设备检验检测，均需提供法定计量检定机构出具的证书。 |  |  |  |  |